电机驱动板通信协议

MotorContrl · CN4/USART3 · 二进制协议

修订记录：2026-09-03。已补全当前固件的 X/Y/Z 三轴独立运动、停止、状态、限位、继电器、抱闸和灯板命令。每次仅运行一个轴，不做多轴同步插补。用户已实测：X 轴连续运行时，遮挡 X 轴限位可立即停止运动并回传限位错误 0x0B。Y/Z 尚未完成实机验收。

1 适用范围与基本约定

本协议适用于STM32F103RC电机驱动板的CN4/USART3主机接口。当前运动协议支持X/Y/Z三轴独立运行；每次仅允许一个轴运动，不做多轴同步插补，另一轴在当前运动完成前不能启动。

串口参数：115200 bit/s，8数据位，无校验，1停止位（8N1）。所有帧均为二进制字节流，不追加ASCII字符、空格或CR/LF。

所有请求固定14字节。请求采用55 55帧头和AA AA帧尾；应答采用AA AA帧头和55 55帧尾。多字节速度、距离和脉冲数均按高字节在前（大端）传输。

运动命令先回传“已接受”，实际启动、完成、普通停止或限位停止在后续状态变化时回传对应结果；不要把已接受应答当成电机已经开始输出STEP。

2 帧格式

2.1 上位机请求帧

| 字段 | 字节数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | 2 | 55 55 |
| 命令字 | 1 | CMD |
| 子命令/状态 | 1 | SUB |
| 数据 | 8 | D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 |
| 帧尾 | 2 | AA AA |

2.2 板卡应答帧

| 字段 | 字节数 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 帧头 | 2 | AA AA |
| 命令字 | 1 | 原请求CMD |
| 子命令/状态 | 1 | 状态或FF（错误） |
| 数据 | 8 | 命令相关数据或错误码 |
| 帧尾 | 2 | 55 55 |

3 命令总览

| 命令 | D0 | D1 | D2-D3 | D4-D7 | 功能与当前范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 00 串口测试 | 00 | 00 | 00 00 | 00 00 00 00 | 固定回包，不控制外设。 |
| 02 00 定长运动 | 01/02/03 X/Y/Z轴 | 00/01 方向 | 速度 | 距离 | 指定轴按请求速度和距离运行，带加减速。 |
| 02 F0 连续运动 | 01/02/03 X/Y/Z轴 | 00/01 方向 | 速度 | 00 00 00 00 | 指定轴持续运行，直到停止、限位或故障。 |
| 02 02 停止 | 01/02/03 X/Y/Z轴 | 00 | 00 00 | 00 00 00 00 | 立即停对应轴PWM并拉低STEP；保持对应轴EN有效。 |
| 02 03 状态查询 | 00 | 00 | 00 00 | 00 00 00 00 | 返回当前活动轴或最近目标轴的状态、目标速度和已发脉冲数。 |
| 03 00 继电器 | 01/02 开/关 | 00 | 00 00 | 00 00 00 00 | 控制PB12/CN1的5V继电器输出。 |
| 04 00 抱闸 | 01/02 开/关 | 00 | 00 00 | 00 00 00 00 | 控制PB13/CN5的24V抱闸输出。 |
| 05 00 灯板 | 01/02 开/关 | 00 | 通道01-04 | 00 00 00 00 | 控制MCP4728 A-D四路易失DAC输出。 |

4 X/Y/Z轴运动命令

4.1 定长运动（02 00）

请求格式：55 55 02 00 AXIS DIR SPEED_H SPEED_L DIST3 DIST2 DIST1 DIST0 AA AA。AXIS=01/02/03分别选择X/Y/Z轴；速度和距离为大端无符号整数。

| 测试目标 | 完整请求帧 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| X轴：1000 STEP/s，1000 STEP，方向0 | 55 55 02 00 01 00 03 E8 00 00 03 E8 AA AA | X轴定长测试。 |
| Y轴：1000 STEP/s，1000 STEP，方向0 | 55 55 02 00 02 00 03 E8 00 00 03 E8 AA AA | Y轴定长测试。 |
| Z轴：1000 STEP/s，1000 STEP，方向0 | 55 55 02 00 03 00 03 E8 00 00 03 E8 AA AA | Z轴定长测试；测试前先释放抱闸。 |
| X轴：1000 STEP/s，1000 STEP，方向1 | 55 55 02 00 01 01 03 E8 00 00 03 E8 AA AA | 仅DIR电平改变。 |
| X轴：3000 STEP/s，3000 STEP | 55 55 02 00 01 00 0B B8 00 00 0B B8 AA AA | 观察X轴加速、匀速和减速。 |
| Y轴：3000 STEP/s，3000 STEP | 55 55 02 00 02 00 0B B8 00 00 0B B8 AA AA | 观察Y轴加速、匀速和减速。 |
| Z轴：3000 STEP/s，3000 STEP | 55 55 02 00 03 00 0B B8 00 00 0B B8 AA AA | 观察Z轴加速、匀速和减速；测试前先释放抱闸。 |

参数限制：速度1000～10000 STEP/s；距离1～12000 STEP；距离还必须满足距离≤速度×5。D0只能为01、02或03，分别对应X/Y/Z轴；D1只能为00或01。

4.2 加减速行为

定长运动仍然使用加减速曲线。当前配置为起始/最低速度1000 STEP/s，加速度10000 STEP/s²，减速度10000 STEP/s²，目标速度由请求帧给出，最高10000 STEP/s。TIM2在每个更新中断中动态调整STEP周期。

短距离运行可能尚未达到目标速度就进入减速阶段；例如目标速度10000 STEP/s、距离1000 STEP时，不会全程保持10000 STEP/s。目标速度为1000 STEP/s时，速度基本保持不变。

连续运动同样从1000 STEP/s开始加速，但不按距离执行减速；普通停止和限位停止均立即停止STEP，不执行受控减速停车。

4.3 连续运动（02 F0）

请求格式：55 55 02 F0 AXIS DIR SPEED_H SPEED_L 00 00 00 00 AA AA。AXIS=01/02/03分别选择X/Y/Z轴；距离字段必须填0，命令不会自动按距离结束。

示例：55 55 02 F0 02 00 03 E8 00 00 00 00 AA AA，表示Y轴方向0、1000 STEP/s连续运行；将AXIS改为01或03即可分别测试X轴或Z轴。

4.4 停止与使能

当前设计中，运行启动后活动轴EN为低电平有效。普通停止、定长运动完成和限位停止都会关闭活动轴STEP输出，但保持该轴EN有效，使电机继续保持抱持力。上电初始化以及启动前检查失败、TMC故障或定时器故障时，对应轴EN保持禁止状态。

5 限位保护

限位输入使用EE-SX951P-R的PNP OUT1（Light-ON）。传感器通光时MCU侧为低电平，遮光、断线或传感器掉电时MCU侧为高电平；当前固件将MCU高电平定义为限位/故障有效。

| 轴/位置 | 接口与GPIO | 有效掩码 | 当前动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| X负限位 | CN7 / PC6 | 0001 | 立即停止X轴STEP，保持XEN |
| X零点 | CN11 / PB15 | 0002 | 立即停止X轴STEP，保持XEN |
| X正限位 | CN14 / PB14 | 0004 | 立即停止X轴STEP，保持XEN |
| Y负限位 | CN8 / PC9 | 0008 | 立即停止Y轴STEP，保持YEN |
| Y零点 | CN12 / PC8 | 0010 | 立即停止Y轴STEP，保持YEN |
| Y正限位 | CN15 / PC7 | 0020 | 立即停止Y轴STEP，保持YEN |
| Z负限位 | CN9 / PA12 | 0040 | 立即停止Z轴STEP，保持ZEN |
| Z零点 | CN13 / PA11 | 0080 | 立即停止Z轴STEP，保持ZEN |
| Z正限位 | CN16 / PA10 | 0100 | 立即停止Z轴STEP，保持ZEN |

X/Y/Z任一轴运动中，该轴对应的三路限位出现遮光上升沿时，EXTI中断立即关闭该轴STEP；主循环随后回传限位错误。移除遮光不会自动重启，必须发送新的合法运动命令。其他轴的限位不会误停当前运动轴。

已完成实测：发送02 F0连续运行命令后，遮挡X轴限位可停止电机，并收到AA AA 02 FF 0B 00 00 00 00 00 00 00 55 55。

6 运动应答、状态和错误码

| 应答状态 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 已接受 | 00 | 请求合法，进入启动流程；不代表已经输出STEP。 |
| 已完成 | 01 | 定长运动完成。 |
| 已停止 | 02 | 普通停止完成。 |
| 错误 | FF | D0携带错误码。 |

| 错误码 | 含义 | 错误码 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 帧尾错误 | 07 | 运动忙 |
| 02 | 轴号错误（非01/02/03） | 08 | TMC5160检查失败 |
| 03 | 方向错误 | 09 | 定时器启动/配置失败 |
| 04 | 速度超范围 | 0A | 当前没有运动可停止 |
| 05 | 距离错误 | 0B | 限位触发 |
| 06 | 预计运行时间超限 |  |  |

限位错误示例：AA AA 02 FF 0B 00 00 00 00 00 00 00 55 55。

状态查询（02 03）回传格式：AA AA 02 03 AXIS STATE SPEED_H SPEED_L PULSE3 PULSE2 PULSE1 PULSE0 55 55。状态值：00空闲、01待启动、02运行、03完成、04错误、05普通停止、06限位停止。

7 辅助输出命令

7.1 5V继电器（03 00）

| 动作 | 请求帧 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 开启 | 55 55 03 00 01 00 00 00 00 00 00 00 AA AA | PB12/CN1开启 |
| 关闭 | 55 55 03 00 02 00 00 00 00 00 00 00 AA AA | PB12/CN1关闭 |

7.2 24V抱闸（04 00）

| 动作 | 请求帧 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 开启 | 55 55 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 AA AA | PB13/CN5开启 |
| 关闭 | 55 55 04 00 02 00 00 00 00 00 00 00 AA AA | PB13/CN5关闭 |

7.3 MCP4728灯板（05 00）

D0为动作：01开启（写入满量程码），02关闭（写入0码）；D2为通道：01=A、02=B、03=C、04=D；其余数据必须为0。

通道1开启示例：55 55 05 00 01 00 01 00 00 00 00 00 AA AA。通道1关闭示例：55 55 05 00 02 00 01 00 00 00 00 00 AA AA。

8 推荐主机测试顺序

- 上电后不发送运动命令，确认X/Y/Z轴限位均为正常通光状态。

- 发送02 03状态查询，确认当前不在运行状态。

- 分别将AXIS设为01、02、03发送02 00定长运动，核对已接受、对应轴STEP脉冲数和完成应答。

- 分别将AXIS设为01、02、03发送02 F0连续运动，确认只有指定轴持续输出STEP；随后发送同轴02 02停止。

- 分别运行X/Y/Z轴并逐一路遮挡本轴限位：X为PC6/PB15/PB14，Y为PC9/PC8/PC7，Z为PA12/PA11/PA10；验证对应STEP立即停止、对应EN保持有效，并回传错误码0B。

- 移除遮光后重新发送运动命令，确认不会自动重启，但可由新命令重新启动。

- 最后分别对X/Y/Z轴测试02 02普通停止，并确认停止后对应电机仍保持抱持力。