步进电机与TMC5160A控制原理

1. 系统总体架构

本控制板采用：STM32F103RCT6 + 3 × TMC5160A + 外置MOSFET功率级

实现X、Y、Z三轴步进电机控制。

整体控制链为：

STM32

↓

SPI / STEP / DIR

↓

TMC5160A

↓

外部MOSFET H桥

↓

两相步进电机

↓

机械运动

其中：

- STM32负责运动任务、方向、速度、限位及上位机通信；

- TMC5160A负责微步、电流调节、运动控制及驱动逻辑；

- 外部MOSFET承担电机大电流功率输出；

- 步进电机将受控的两相电流转换为机械位移。

TMC5160A支持8–60 V供电、最高256微步，并集成SPI、UART、STEP/DIR、运动控制器及多种电机控制算法。

2. 步进电机基本工作原理

TMC5160A主要用于驱动：两相双极性步进电机。

电机包含：A相绕组 + B相绕组

通过控制两相绕组中电流的：方向 + 大小

可以产生连续变化的合成磁场，驱动转子按照确定角度旋转。

因此，步进电机控制的本质是：按照一定时序精确调节A、B两相电流。

3. 微步控制原理

传统整步控制中，磁场方向在几个固定位置之间切换。

微步控制则通过连续调节A、B两相电流，使其近似满足：

IA = Imax × sinθ

IB = Imax × cosθ

从而使合成磁场连续旋转。

TMC5160A内部利用微步查找表，将微步位置转换为两相正弦/余弦电流控制值，并支持最高：256 microsteps/full step。

微步主要作用包括：

- 提高运动平滑性；

- 降低振动和噪声；

- 提高位置命令分辨率；

- 改善低速运行性能。

4. H桥与外置MOSFET功率级

步进电机每相电流都需要实现：正向、反向、调幅，因此每一相需要一个H桥。

两相步进电机需要：A相H桥 + B相H桥，即每轴采用8个功率MOSFET。

本板使用BSC072N08NS5作为外置功率MOSFET。

TMC5160A本身主要负责：

- 电流计算

- MOSFET栅极驱动

- 斩波控制

- 保护与诊断

而真正承担电机大电流的是外部MOSFET功率级。

5. 电流闭环与采样电阻

步进电机不是简单由固定电压驱动，而是采用：斩波恒流控制。

TMC5160A不断比较：目标电流与实际线圈电流，并高速控制MOSFET开关状态，使线圈电流稳定在目标值附近。

本板使用：50 mΩ采样电阻进行电流检测。

因此整个电流控制闭环为：

目标电流

↓

TMC5160A

↓

MOSFET

↓

电机绕组

↓

采样电阻

↓

电流反馈

↓

TMC5160A

6. STM32与TMC5160A的功能分工

整个系统可以分成三个层级。

上层：STM32，主要负责：

- 运动任务管理；

- 三轴控制；

- 方向和速度规划；

- 限位与回零；

- 抱闸和外围控制；

- 上位机通信；

- 故障状态处理。

中间层：TMC5160A，主要负责：

- 微步控制；

- 电流调节；

- STEP/DIR解析；

- 内部运动控制；

- MOSFET驱动；

- 堵转及故障诊断。

功率层：MOSFET与电机，负责：

- H桥功率切换；

- A/B两相电流输出；

- 最终产生机械运动。

7. STM32与TMC5160A通信方式

本板三颗TMC5160A共用SPI总线：

PA5 → SCK

PA6 → MISO

PA7 → MOSI

三个轴分别使用独立片选：

PC2 → XCS

PC4 → YCS

PB7 → ZCS

因此：

┌─ X轴 TMC5160A

STM32 SPI1 ─────┼─ Y轴 TMC5160A

└─ Z轴 TMC5160A

三颗驱动器共用：SCK、MOSI、MISO

通过不同CS选择具体驱动芯片。

SPI主要用于：

- 写入配置参数；

- 设置电流；

- 设置运动参数；

- 读取驱动状态；

- 读取故障信息。

8. STEP / DIR控制

DIR：决定运动方向。

STEP：每产生一个有效STEP边沿：

微步计数器 → 增加或减少一个微步 → 电机移动一个微步

因此在STEP/DIR模式下：

STEP频率 → 电机速度

STEP数量 → 电机位移

DIR电平 → 电机方向

9. TMC5160A两种主要运动控制方式

- STM32负责产生运动脉冲；

- TMC5160A负责微步、电流和功率控制。

适合：

- 多轴同步控制；

- STM32统一管理运动轨迹。

方式二：使用TMC5160A内部Motion Controller

STM32通过SPI设置：目标位置、最大速度、加速度、减速度

TMC5160A内部自动完成：

加速 → 匀速 → 减速 → 到达目标位置

其内部集成32-bit Motion Controller和SixPoint Ramp Generator。

优点是：

- 减轻STM32实时控制负担；

- 运动曲线由驱动器内部完成；

- STM32主要负责高层任务调度。